راهنمای آماده سازی و جداسازی تست QuantiFERON-TB

آزمایشگاه ارجاع دهنده محترم

لطفادر مورد ارسال تست QFT-TB به نکات زیر توجه فرمایید:

- در آزمایش QFT-TB از لوله های مخصوص برای خونگیری استفاده میشود.نمونه خون وریدی گرفته  شود و به طور مستقیم برای هر لوله 1 ml خون مورد نیاز می باشد.

- پس از نمونه گیری لوله ها بایستی به آرامی حداقل 10 مرتبه سر و ته شوند (به طوری که جدار داخلی آنها کاملا به خون آغشته گردد).

- سپس لوله ها به مدت 16 تا 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد ،درون انکوباتور نگهداری گردد.(از قرار دادن لوله ها در یخچال و فریزرخوداری کنید).

- سپس لوله ها به مدت 15 دقیقه با دور 2000 لی 3000 سانتریفیوژ شده .

- پلاسما بدست آمده از هر لوله را جدا کرده و هرکدام را در ویال جداگانه ریخته و مشخصات هر نمونه روی آن برچسب زده شود.

با تشکر از همکاری شما