با درود و تقدیم احترام

بخش سکانس آزمایشگاه پویش اصفهان

به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات توالی یابی در آزمایشگاه پویش، رعایت موارد زیر در ارسال نمونهها الزامی است.

جهت ارسال نمونه سکانس:

- تمام موارد قید شده در فرم پذیرش تکمیل شود. (در زمان ثبت  نمونه سکانس، حتما غلظت پرایمرهای ارسالی و سایز محصول PCR ذکر شود.)

- برای نمونههای سکانس به ازای هر واکنش سکانس، یک تیوب پرایمر با حجم حداقل 5 میکرولیتر و غلظت 10 پیکومول ارسال شود.

- لطفا در ثبت نام و مشخصات نمونه ها بر روی میکروتیوب  و فرم ارسالی دقت کنید. 
روی درب و یا بدنه محصول PCR می بایست sample name  نوشته شود و روی درب یا بدنه تیوب پرایمرPrimer name نوشته شود.

1-3- اسامی یا کد نمونه و پرایمر با حروف انگلیسی نوشته شود. (از نوشتن فارسی روی تیوبها اجتناب کنید.)

3-2- دقت شود جهت جلوگیری از پاک شدن نامگذاری تیوبها، از لیبل یا ماژیک مناسب استفاده شود.

3-3-  جهت ارسال نمونه ها، حتما از تیوب 2/0 استفاده شود. از پذیرش سایر تیوب ها در اندازه های دیگر معذوریم.

جهت ارسال نمونه فرگمنت:

- در فرم پذیرش تنها نام نمونه و نام کیت نوشته شود.

- حتما در ستون مربوطه خدمات مورد نیاز به دقت انتخاب شود. (Run/Run & analysis)

- لازم است آزمایشگاههای همکار سراسر کشور برای ارسال نمونهها جهت جلوگیری از تبخیر یا نشت محصولات PCR، برای بستن درب میکروتیوب ها از پارافیلم استفاده کنند.

- هنگام بسته بندی، الزاما پرایمر و نمونه روی یخ قرار داده شوند و سپس بسته را تحویل پیک آزمایشگاه بدهید.